连平县农村生活污水治理设施运行维护

管理办法（征求意见稿）

第一章	总则

第一条 为规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行，根据相关法律法规，结合县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于县集中式农村生活污水处理设施（含污水收集系统和处理系统）的运行维护管理。

第三条	 农村生活污水治理设施运行维护管理工作的基本任务是保障污水治理设施正常运行，出水达到排放标准。

第四条 农村生活污水处理设施的运行维护管理应当遵循“政府主导、群众参与，运用市场机制，政府购买服务，委托第三方运维公司运营维护”的原则，实现“设施完好、管理规范、水质达标”的目标。

第二章	管理体系

第五条 建立健全县、镇人民政府实施，村级组织配合以及运行维护单位提供服务的农村生活污水处理设施运行维护管理体系；各村村委会负责完善村规民约，引导、督促新建房屋污水接入，组织村民自觉管理院内管网、化粪池，及时清理周边环境卫生等。

第六条 县住建部门负责县农村生活污水处理设施运行维护工作的指导与监督；各镇政府应负责本行政区域内农村生活污水治理设施的运维日常管理工作，制定运维方案，编制年度预算；县发改局、财政局、生态环境局、自然资源局、乡村振兴局、农业农村局、水务局等部门根据各自职责，协同做好农村生活污水处理设施的运行维护管理工作。

第七条 县住建部门建立管理和考核制度。第三方运维公司接受委托，负责农村生活污水处理设施运行维护的日常管理工作。

第八条 第三方运维公司作为农村生活污水治理设施的运行维护主体，在各镇政府的指导监督下，做好污水治理设施运行维护工作，保障污水治理设施正常运行，出水达到排放标准。

第九条 县住建部门应当制定运行维护管理日常工作制度，规范设施档案管理，落实专职人员，监督各镇对运行维护单位的日常管理及运行维护管理工作制度的落实。

第十条 第三方运维公司开展设施运行日常巡查、检测、维修和设备更换等。

第十一条 第三方运维公司应当落实运行维护管理队伍，制订维护手册、操作规程和工作制度，做好污水收集系统和处理系统日常运行、定期养护、应急维修和巡查检查等工作，定期向县住建部门及各镇政府汇报运行维护情况。

第三章	运维管理

第十二条 各镇政府应当根据农村生活污水处理设施服务规模、工艺类型和实际情况等，通过政府采购服务的方式，确定农村生活污水处理设施第三方运维公司。

第十三条 农村生活污水处理设施运行维护管理应当包括但不限于以下内容：

（一）对污水收集管网、格栅、化粪池、调节池、处理工艺主体和出水井等构筑物进行全面巡查检查，发现损坏及时修复；检查各类井盖的完整性、安全性；

（二）对污水收集管网、格栅、化粪池、调节池、出水井进行清渣清淤维护；

（三）对水泵、风机等机电设备及电力电缆运行情况进行检查，出现故障及时维修更换；

（四）对进出水水量、水质进行观察记录，并定期对出水水质进行监测，发现异常及时进行排查检修；

（五）对出现较严重情况如地面沉降、路面拓宽、各种民生工程改造对现有管网损坏等可能影响处理设施正常运行的问题，及时处理，并向镇政府上报等。

第十四条 农村生活污水处理设施运行维护管理应当达到以下要求：

（一）管道：管道完好通畅，无渗漏、违章占压；检查井与井盖完好，井底无沉积物，无污水冒溢；

（二）化粪池、调节池：完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢；隔栅完好无堵塞，无水流漫溢；

（三）水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常；

（四）出水口：完好无渗漏、堵塞、结构破损、违章占压；

（五）处理系统主体设施：结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损处理效果作物；无违章搭建、占压、结构及布水管道破损；

（六）出水水质稳定达标。

第十五条 第三方运维公司应当建立运行维护管理台账制度，台账内容包括但不限于以下事项：

（一）日常运行维护管理记录（含巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况等）；

（二）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

（三）进出水水量、水质观测监测记录；

（四）年度检修测试记录等。

第十六条 建立运维管理情况报告制度。第三方运维公司应当每月向镇政府及县住建部门上报运行维护情况。县住建部门应当将运行维护情况整理汇总后，定期报县政府。运行维护报告包括但不限于以下内容：

（一）运行维护报表（含处理水量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等）；

（二）污水收集管网严重漏损及采取工程措施修复情况；

（三）处理系统出水水量、水质出现异常等情况；

（四）设施设备大中修等情况；

（五）可能影响污水处理系统正常运行的自然或人为因素等情况。

第十七条 第三方运维公司应当在村适当位置公示运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受当地村民监督。

第十八条 县住建部门及各镇政府应当在加强农村生活污水处理设施管理的同时，积极开展管理信息化应用，可综合运用互联网、物联网等技术，实施远程监控，掌握设施运行动态。

第四章	监督考核

第十九条 县住建部门会同相关部门对各镇农村生活污水处理设施运行维护管理情况实施定期检查考核。

第二十条 对运行维护单位应当服从组织领导、规章制度、管理成效、水质监测、台账资料、资金保障、社会评价等方面，量化考核内容和评分标准；应当开展农村生活污水处理设施出水水质监测，监测频次每年不少于两次，并将监测结果作为对运行维护单位年度考核的重要依据。

第五章	资金保障

第二十一条 应向排污户收取一定的排污费；根据合同约定，按绩效考核情况支付相应服务费。

第二十二条 各镇政府应当加强对农村生活污水处理设施运行维护经费的使用管理。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用资金。

第六章附则

第二十三条 本办法由县住建部门负责解释。

第二十四条 本办法自颁布之日起执行。